ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРм-2001

# IV. Приложения

# Подъемно-транспортное оборудование

- Приложение 3.1

- Коэффициент при уклоне местности более 15%

| Вид оборудования | Коэффициент при уклоне местности до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 30º | 45º |
| Канаты несущие, сетевые, тяговые, тягово-несущие, предохранительные сети | 1,7 | 2,1 |
| Оборудование опор и станций | 1,3 | 1,5 |

Примечания:

1. Затраты на монтаж канатов и предохранительных сетей на натяжном участке с различными уклонами местности принимаются по наибольшему уклону на данном участке.

2. При уклоне местности более 45° затраты на монтаж всех видов оборудования подвесных канатных дорог определяются по индивидуальным расценкам.

- Приложение 3.2

- Коэффициент, учитывающий препятствия на местности

| Препятствия на местности | Коэффициент |
| --- | --- |
| Глубокий снег | 1,25 |
| Овраги, ущелья, реки и каналы шириной до 50 м, болота, невырубленные посадки, жилые и промышленные здания, территории, закрытые для свободного прохода | 1,3 |
| Шоссейные дороги, реки, каналы шириной свыше 50 м | 1,6 |
| Железные дороги, линии связи и электропередачи | 2,2 |

Примечания:

1. При наличии на местности одновременно нескольких из перечисленных в таблице препятствий следует применять один наибольший коэффициент.

2. При наличии на местности труднодоступных горных участков, сильно заболоченных местностей затраты на монтаж определяются по индивидуальным расценкам.

3. При наличии на местности уклона свыше 15° и препятствия соответствующие коэффициенты перемножаются.

- Приложение 3.3

- Коэффициент, учитывающий высоту над уровнем моря

| Высота объекта над уровнем моря, м | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,06 | 1,12 | 1,21 | 1,3 | 1,4 |

- Приложение 3.4

- Коэффициент, применяемый в условиях отличающихся от указанных

| Наименование оборудования | Коэффициент |
| --- | --- |
| Тяговые, сетевые, несущие, тягово-несущие канаты и предохранительные сети | 1,1 – на каждые 10 м высоты сверх указанных в настоящем пункте |
| Тяговые канаты | 1,1 – на каждую станцию больше двух |
| Оборудование головок опор высотой, м: |  |
| 21-30 | 1,15 |
| 31-40 | 1,2 |
| 51-150 | 1,4 |
| Оборудование станций высотой, м: |  |
| 6-20 | 1,2 |
| 21-40 | 1,3 |
| 41-50 | 1,4 |
| 51-150 | 1,6 |

- Приложение 3.5

- Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования

1. Гравий, щебень, бетонные блоки, железобетонные плиты и прочие материалы для заполнения ящиков противовесов и для противовесных грузов.

2. Деревянные конструкции.

3. Кабели, провода, шнуры электрические всех марок и сечений, поставляемые с неразделанными концами.

4. Сетки металлические, поставляемые в не заготовленном виде.

- Приложение 3.6

- Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования

| Номер таблицы ТЕР | Электро- энергия, кВт ч | Сжатый воздух, м3 |  | Номер таблицы ТЕР | Электро- энергия, кВт ч | Сжатый воздух, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 03-01-001-26 по 03-01-001-31 | 1768 | - |  | 03-01-068-06 | 10361 | - |
| с 03-01-001-32 по 03-01-001-35 | 2661 | - |  | 03-01-068-07 | 3391 | - |
| с 03-01-001-36 по 03-01-001-54 | 3216 | - |  | 03-01-068-08 | 8618 | - |
| 03-01-001-55 | 6414 | - |  | 03-02-056-01 | 453 | - |
| с 03-01-001-56 по 03-01-001-64 | 4307 | - |  | 03-02-056-02 | 514 | - |
| с 03-01-001-65 по 03-01-001-76 | 5397 | - |  | 03-02-056-03 | 574 | - |
| 03-01-017-23 | 1408 | - |  | 03-02-056-04 | 635 | - |
| 03-01-017-24 | 916 | - |  | 03-02-056-05 | 695 | - |
| с 03-01-018-09 по 03-01-018-12 | 1732 | - |  | 03-02-056-06 | 756 | - |
| с 03-01-018-13 по 03-01-018-15 | 2072 | - |  | 03-02-056-07 | 817 | - |
| с 03-01-019-11 по 03-01-019-13 | 4847 | - |  | 03-03-006-31 | 36,6 | - |
| 03-01-021-21; 03-01-021-22 | 1128 | - |  | 03-03-006-32 | 43,9 | - |
| с 03-01-021-23 по 03-01-021-26 | 3122 | - |  | 03-03-006-36 | 22,5 | - |
| 03-01-033-02 | 5083 | - |  | 03-05-002-01 | 1714 | - |
| 03-01-034-01 | 5083 | - |  | 03-05-002-02 | 102 | - |
| 03-01-034-02 | 9017 | - |  | 03-05-003-01 | 4822 | - |
| 03-01-036-01; 03-01-036-02 | 5083 | - |  | 03-05-003-02 | 7870 | - |
| 03-01-037-01 | 5083 | - |  | 03-05-003-03 | 289 | - |
| 03-01-037-02 | 9017 | - |  | 03-05-003-04 | 473 | - |
| 03-01-037-03 | 16283 | - |  | 03-06-001-01 | - | 800 |
| 03-01-037-04 | 10625 | - |  | 03-06-001-04 | - | 1200 |
| 03-01-038-01 | 9017 | - |  | 03-06-001-08 | 988 | - |
| 03-01-053-01 | 12378 | - |  | 03-06-001-09 | 79,2 | - |
| 03-01-053-02 | 10708 | - |  | 03-06-001-10 | 434,5 | - |
| 03-01-065-04 | 3373 | - |  | 03-06-001-12 | 79,2 | - |
| 03-01-065-05 | 7038 | - |  | 03-06-001-15 | 434,5 | - |
| 03-01-068-05 | 4834 | - |  |  |  |  |

# Теплосиловое оборудование

- Приложение 6.1

- Расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию

- Таблица 1

- Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность паровых котлов давлением до 3,9 МПа (40 АТА)

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Топливо (один из видов) |  |  | Химически очищенная вода, т | Электроэнергия, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрова, м3 | Мазут, т | Естественный газ, тыс.м3 |  |  |
|  | Котлы газомазутные, паропроизводительность, т/ч, до: |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-01 | 1 | - | 0,35 | 0,45 | 1 | 70 |
| 6-01-016-01 | 2,5 | - | 0,67 | 1,13 | 2,5 | 176 |
| 6-01-016-01 | 10 | - | 3,5 | 4,5 | 10 | 703 |
| 6-01-016-02, 6-01-016-03 | 75 | - | 25,96 | 33,75 | 75 | 5274 |
| 6-01-016-04 | 160 | - | 55,4 | 72 | 160 | 11250 |
|  | Котлы на твердом топливе и пылеугольные, паропроизводительность, т/ч, до: |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-05, 6-01-016-06 | 25 | 46,15 | - | - | 25 | 1758 |
| 6-01-016-07 | 75 | 138,4 | - | - | 75 | 5274 |
| 6-01-016-08 | 160 | 295,4 | - | - | 160 | 11250 |

- Таблица 2

- Расход материальных ресурсов на испытание на паровую плотность паровых стационарных котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Топливо (один из видов) |  | Химически очищенная вода, т | Конденсат, т | Пар, ГДж (Гкал) | Электроэнергия, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мазут, т | Естественный газ, тыс.м3 |  |  |  |  |
| 6-01-016-09 | 30 | 38 | 384 | - | 504 (120,3) | 6000 |
| 6-01-016-10 | 87 | 113 | - | 1134 | 1652 (394,4) | 17719 |
| 6-01-016-11 | 115 | 150 | - | 1500 | 2000 (477,7) | 23437 |
| 6-01-016-11 | 216 | 281 | - | 2814 | 3076 (734,7) | 42000 |
| 6-01-016-12 | 369 | 480 | - | 4800 | 4970 (1187) | 72000 |
| 6-01-016-13 | 1223 | 1590 | - | 15900 | 16931 (4044) | 240000 |
| 6-01-016-14 | 41 | 53 | 528 | - | 797 (190,4) | 8250 |
| 6-01-016-15 | 97 | 126 | - | 1260 | 1702 (406,4) | 19687 |
| 6-01-016-16 | 127 | 165 | - | 1650 | 2063 (292,7) | 25781 |
| 6-01-016-16 | 216 | 281 | - | 2814 | 3076 (734,7) | 42000 |
| 6-01-016-17 | 107 | 139 | - | 1386 | 1752 (418,4) | 21656 |
| 6-01-016-17 | 232 | 301 | - | 3015 | 3155 (753,7) | 45000 |
| 6-01-016-18 | 392 | 501 | - | 5100 | 4957 (1184) | 76500 |
| 6-01-016-19 | 723 | 940 | - | 9405 | 9093 (2172) | 142500 |
| 6-01-016-20 | 1345 | 1749 | - | 17490 | 18773 (4484) | 264000 |

- Таблица 3

- Расход материальных ресурсов для химической очистки паровых стационарных котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Вода, т |  | Пар, ГДж (Гкал) | Электроэнергия, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая | химически очищенная |  |  |
|  | Котлы П-образной компоновки, работающие на газомазутном топливе, паропроизводительность, т/ч: |  |  |  |  |
| 6-01-015-01 | 160 | 4000 | 600 | 3688 (881) | 87696 |
| 6-01-015-02 | 320-420 | 7600 | 3000 | 7578 (1810) | 230400 |
| 6-01-015-03 | 500-670 | 17200 | 5100 | 10258 (2450) | 241920 |
| 6-01-015-04 | 1000 | 21300 | 8000 | 16077 (3840) | 483840 |
| 6-01-015-05 | 2650 | 53800 | 12000 | 50911 (12160) | 975360 |
|  | Котлы П-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, паропроизводительность, т/ч: |  |  |  |  |
| 6-01-015-06 | 220 | 5850 | 780 | 4425 (1057) | 123984 |
| 6-01-015-07 | 320-420 | 9880 | 3900 | 9094 (2172) | 299520 |
| 6-01-015-08 | 500-670 | 22360 | 6630 | 12309 (2940) | 314880 |
|  | Котлы Т-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, паропроизводительность, т/ч: |  |  |  |  |
| 6-01-015-09 | 420 | 9980 | 3900 | 9094 (2172) | 449280 |
| 6-01-015-10 | 670 | 22360 | 6630 | 12309 (2940) | 472320 |
| 6-01-01511 | 1000 | 27690 | 10400 | 16077 (3840) | 629760 |
| 6-01-015-12 | 1650 | 39000 | 11700 | 34541 (8250) | 944640 |
| 6-01-015-13 | 2650 | 70000 | 15600 | 66184 (15808) | 1900800 |

- Таблица 4

- Расход реагентов для химической очистки паровых котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше, т

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Наименование работ | Соляная ингибированная кислота 4% | Технический уротропин 0,25% | Нитрат натрия 1% | Водный аммиак | Гидразин гидрат | Каптакс | Ингибиторы ОП-7 или ОП-10 | Гашеная известь | Серная кислота | Трилон Б или ЭДТК | Реагент, один из видов |  |  | Лимонная кислота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серная кислота | Фталевый ангидрид | Концентрат НМК |  |
| А. ПРИ ОДНОКОНТУРНОЙ СХЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка соляной кислотой котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-01, 6-01-015-06 | 160-220 | 44 | 0,6 | 2,5 | 10,8 | - | - | - | 6,24 | - | - | - | - | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | 55 | 0,75 | 3,1 | 13,5 | - | - | - | 7,8 | - | - | - | - | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | 66 | 0,9 | 3,7 | 16,2 | - | - | - | 9,35 | - | - | - | - | - | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | 110 | 1,5 | 6,2 | 27 | - | - | - | 15,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Очистка фталевым ангидридом котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-01, 6-01-015-06 | 160-220 | - | - | - | 7,6 | 0,24 | 0,09 | 0,48 | 0,32 | 0,22 | - | - | 7,2 | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | - | - | - | 9,5 | 0,3 | 0,12 | 0,6 | 0,4 | 0,28 | - | - | 9 | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | - | - | - | 11,4 | 0,36 | 0,14 | 0,72 | 0,48 | 0,33 | - | - | 10,8 | - | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | - | - | - | 19 | 0,6 | 0,24 | 1,2 | 0,8 | 0,55 | - | - | 18 | - | - |
| 6-01-015-04 | 1000, (газо-мазутных) | - | - | - | 19 | 0,6 | 0,24 | 1,2 | 0,7 | 0,55 | - | - | 18 | - | - |
| 6-01-015-11 | 1000 (пыле-угольных) | - | - | - | 22,8 | 0,72 | 0,29 | 1,44 | 0,96 | 0,66 | - | - | 21,6 | - | - |
|  | Очистка раствором комплексона, серной кислотой или фталевым ангидридом, или концентратом НМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | - | - | - | 9,5 | 0,25 | 0,12 | 0,6 | 3,26 | 2,25 | 4,5 | 5,4 | 6,75 | 9 | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | - | - | - | 11,4 | 0,3 | 0,14 | 0,72 | 3,9 | 2,7 | 5,4 | 6,5 | 8,1 | 11 | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | - | - | - | 19 | 0,5 | 0,24 | 1,2 | 6,5 | 4,5 | 9 | 10,8 | 13,5 | 18 | - |
| 6-01-015-04 | 1000, (газо-мазутных) | - | - | - | 19 | 0,5 | 0,24 | 1,2 | 6,5 | 4,5 | 9 | 10,8 | 13,5 | 18 | - |
| 6-01-015-11 | 1000 (пыле-угольных) | - | - | - | 22,8 | 0,6 | 0,29 | 1,44 | 7,8 | 5,4 | 10,8 | 13 | 16,2 | 22 | - |
| 6-01-015-12 | 1650 (пыле-угольных | - | - | - | 38 | 1 | 0,48 | 2,4 | 13 | 9 | 18 | 21,6 | 27 | 36 | - |
| 6-01-015-05 | 2650, (газо-мазутных) | - | - | - | 45,6 | 1,2 | 0,58 | 2,88 | 15,7 | 10,8 | 21,6 | 26 | 32,4 | - | - |
| 6-01-015-13 | 2650 (пыле-угольных) | - | - | - | 76 | 2 | 0,96 | 4,8 | 26,1 | 18 | 36 | 43,2 | 54 | - | - |
|  | Очистка раствором комплексона, лимонной кислотой, котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-12 | 1650 (пыле-угольных | - | - | - | 38 | 1 | 0,48 | 2,4 | 13 | 9 | 18 | - | - | - | 18 |
| 6-01-015-05 | 2650, (газо-мазутных) | - | - | - | 45,6 | 1,2 | 0,58 | 2,9 | 15,6 | 10,8 | 21,6 | - | - | - | 21,6 |
| 6-01-015-13 | 2650 (пыле-угольных) | - | - | - | 76 | 2 | 0,96 | 4,8 | 26 | 18 | 36 | - | - | - | 36 |
| Б. ПРИ ДВУХКОНТУРНОЙ СХЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка соляной ингибированной кислотой питательного тракта и испарительных поверхностей, раствором комплексона с серной кислотой пароперегревательных поверхностей котлов барабанных паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | 44 | 0,6 | 2,5 | 16,5 | 0,15 | 0,07 | 0,36 | 6,4 | 0,2 | 2,7 | 3,25 | - | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | 55 | 0,75 | 3,1 | 21,1 | 0,2 | 0,1 | 0,48 | 8,2 | 0,25 | 3,6 | 4,3 | - | - | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | 70 | 1 | 4 | 25,7 | 0,22 | 0,14 | 0,53 | 10,5 | 0,3 | 4 | 4,8 | - | - | - |
|  | Очистка соляной ингибированной кислотой питательного тракта и испарительных поверхностей, раствором фталевого ангидрида пароперегревательных поверхностей котлов барабанных паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | 44 | 0,6 | 2,5 | 16,5 | 0,18 | 0,07 | 0,36 | 6,4 | 0,2 | - | - | 5,4 | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | 55 | 0,75 | 3,1 | 21,1 | 0,24 | 0,1 | 0,48 | 8,2 | 0,25 | - | - | 7,2 | - | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | 70 | 1 | 4 | 25,7 | 0,26 | 0,14 | 0,53 | 10,5 | 0,3 | - | - | 7,9 | - | - |

Примечание.

Номенклатура и расход реагентов должны уточняться в каждом отдельном случае по технологической карте или по фактическим затратам.

- Таблица 5

- Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность водогрейных котлов

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Топливо (один из видов) |  | Вода, т |  | Электроэнергия, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мазут, т | Естественный газ, тыс. м3 | химически очищенная | техническая |  |
| 6-01-073-01, 6-01-073-04 | 21,3 | 27,72 | 200,2 | 150 | 3508 |
| 6-01-073-02, 6-01-073-05 | 99 | 129 | 350 | 630 | 9532 |
| 6-01-073-03 (1) | 8,53 | 11,09 | 156,8 | 108 | 2641 |
| 6-01-073-03 (2) | 12,8 | 16,63 | 231 | 225 | 4389 |
| 6-01-073-06 | 179 | 232 | 567 | 995 | 12835 |

Примечания:

1. Для котлов теплопроизводительностью 23.26 МВт (20 Гкал).

2. Для котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал).

- Таблица 6

- Расход электроэнергии на испытание углеразмольных мельниц

Измеритель: шт.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Расход электроэнергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- |
|  | Мельница молотковая, производительность, т/ч: |  |
|  | по бурому углю |  |
| 6-02-011-06 | 10 | 834 |
| 6-02-011-09 | 80 | 8003 |
|  | по каменному углю |  |
| 6-02-011-07 | 16 | 3285 |
| 6-02-011-07 | 25 | 6437 |
| 6-02-011-08 | 50 | 8003 |
|  | Мельница среднеходная валковая, производительность, т/ч: |  |
| 6-02-011-10 | 4,5 | 432 |
| 6-02-011-10 | 6,5 | 663 |
| 6-02-011-11 | 11,5 | 1085 |
| 6-02-011-12 | 16 | 1488 |
| 6-02-011-13 | 25 | 2957 |
| 6-02-011-14 | 80 | 54816 |
|  | Мельница-вентилятор, производительность, т/ч: |  |
| 6-02-011-15 | 12,5 | 4032 |
| 6-02-011-15 | 25 | 7776 |
| 6-02-011-16 | 35 | 11488 |
| 6-02-011-17 | 70 | 17344 |

- Таблица 7

- Расход воды для промывки и регенерации фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки

Измеритель: компл.

| Шифр нормы | Наименование и техническая характеристика оборудования | Фильтрующий материал |  | Расход на один аппарат, м3 |  |  |  | Качест-во воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | объем, м3 | на заг-рузку | на от-мывку | на регене-рацию | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Фильтр осветлительный вертикальный однокамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-01 | 1000 | Антрацит или кварцевый песок | 0,8 | 8 | 13 | - | 21 | техническая |
| 6-03-001-02 | 1400 | -«- | 1,6 | 16 | 29 | - | 45 | -«- |
| 6-03-001-03 | 2000 | -«- | 4,3 | 43 | 52 | - | 95 | -«- |
| 6-03-001-04 | 2600 | -«- | 7,9 | 79 | 87 | - | 166 | -«- |
| 6-03-001-05 | 3000 | -«- | 11 | 110 | 117 | - | 227 | -«- |
| 6-03-001-05 | 3400 | -«- | 14,7 | 147 | 153 | - | 300 | -«- |
|  | То же, двухкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-06 | 3400 | Антрацит или кварцевый песок | 23,8 | 238 | 306 | - | 544 | техническая |
|  | То же, трехкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-07 | 3400 | Антрацит или кварцевый песок | 33,8 | 338 | 459 | - | 797 | техническая |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-08 | 700 | Сульфоуголь | 0,77 | 8 | 3 | 5 | 13 | осветлен-ная |
| 6-03-001-09 | 1000 | -«- | 1,6 | 16 | 8 | 15 | 31 | -«- |
| 6-03-001-10 | 1400 | -«- | 3,42 | 34 | 11 | 21 | 55 | -«- |
| 6-03-001-11 | 2000 | -«- | 7,85 | 79 | 31 | 45 | 124 | -«- |
| 6-03-001-12 | 2600 | -«- | 13,25 | 133 | 65 | 111 | 244 | -«- |
| 6-03-001-13 | 3000 | -«- | 17,75 | 178 | 70 | 102 | 280 | -«- |
| 6-03-001-14 | 3400 | -«- | 22,75 | 228 | 114 | 195 | 423 | -«- |
|  | То же, второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-15 | 1000 | Сульфоуголь | 1,2 | 12 | 5 | 8 | 20 | катионированная |
| 6-03-001-16 | 1400 | -«- | 2,66 | 27 | 13 | 27 | 54 | -«- |
| 6-03-001-17 | 2000 | -«- | 4,7 | 47 | 19 | 34 | 81 | -«- |
| 6-03-001-18 | 2600 | -«- | 7,95 | 80 | 39 | 81 | 161 | -«- |
| 6-03-001-18 | 3000 | -«- | 10,6 | 106 | 42 | 75 | 181 | -«- |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-08 | 700 | Катионит | 0,77 | 8 | 3 | 5 | 13 | осветлен-ная |
| 6-03-001-09 | 1000 | -«- | 1,6 | 16 | 8 | 15 | 31 | -«- |
| 6-03-001-10 | 1400 | -«- | 3,42 | 34 | 14 | 21 | 55 | -«- |
| 6-03-001-11 | 2000 | -«- | 5,95 | 60 | 31 | 45 | 105 | -«- |
| 6-03-001-12 | 2600 | -«- | 10,1 | 101 | 65 | 111 | 112 | -«- |
| 6-03-001-13 | 3000 | -«- | 13,5 | 135 | 70 | 102 | 137 | -«- |
| 6-03-001-14 | 3400 | -«- | 17,3 | 173 | 114 | 195 | 368 | -«- |
|  | То же, второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-15 | 1000 | Катионит | 1,2 | 12 | 5 | 8 | 20 | катионированная |
| 6-03-001-16 | 1400 | -«- | 2,66 | 27 | 13 | 27 | 54 | -«- |
| 6-03-001-17 | 2000 | -«- | 3,45 | 35 | 19 | 34 | 69 | -«- |
| 6-03-001-18 | 2600 | -«- | 5,8 | 58 | 39 | 81 | 139 | -«- |
| 6-03-001-18 | 3000 | -«- | 7,8 | 78 | 42 | 75 | 153 | -«- |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-11 | 2000 | Анионит | 5,0 | 50 | 99 | 120 | 170 | осветлен-ная |
| 6-03-001-12 | 2600 | -«- | 8,5 | 85 | 66 | 100 | 185 | -«- |
| 6-03-001-13 | 3000 | -«- | 11,4 | 114 | 222 | 268 | 382 | -«- |
| 6-03-001-14 | 3400 | -«- | 14,6 | 146 | 291 | 351 | 497 | -«- |
|  | То же, второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-17 | 2000 | Анионит | 2,95 | 30 | 59 | 78 | 108 | катионированная |
| 6-03-001-18 | 2600 | -«- | 5,0 | 50 | 99 | 131 | 181 | -«- |
| 6-03-001-18 | 3000 | -«- | 6,7 | 67 | 132 | 175 | 242 | -«- |
|  | Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-19 | 2000 | Катионит + анионит | 5 | 50 | 68 | 94 | 144 | катионированная |
|  | То же, с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-20 | 2000 | Катионит + анионит | 3,8 | 38 | 48 | 71 | 109 | катионированная |
| 6-03-001-21 | 2600 | -«- | 6,4 | 64 | 81 | 125 | 189 | -«- |
| 6-03-001-22 | 3400 | -«- | 11 | 110 | 142 | 209 | 319 | -«- |
|  | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-23 | 1600 | Катионит + анионит | 3,8 | 38 | 41 | 54 | 92 | катионированная |
| 6-03-001-24 | 2000 | -«- | 6,4 | 64 | 82 | 110 | 174 | -«- |
| 6-03-001-25 | 2600 | -«- | 11 | 110 | 135 | 180 | 290 | -«- |
|  | Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-28 | 2000 | Активированный уголь | 7,8 | 78 | 19 | - | 97 | осветлен-ная |
| 6-03-001-29 | 2600 | -«- | 13,2 | 132 | 31 | - | 163 | -«- |
| 6-03-001-30 | 3000 | -«- | 17,8 | 178 | 42 | - | 220 | -«- |
| 6-03-001-31 | 3400 | -«- | 22,8 | 228 | 55 | - | 283 | -«- |
|  | Солерастворитель, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-004-01 | 400 | Антрацит | 0,06 | 1 | 8 | - | 9 | техническая |
| 6-03-004-02 | 700 | Кварцевый песок | 0,22 | 2 | 16 | - | 18 | -«- |
| 6-03-004-03 | 1000 | -«- | 0,4 | 4 | 35 | - | 36 | -«- |

- Таблица 8

- Расход ортофосфорной кислоты на промывку агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Ортофосфорная кислота, т | Шифр расценки | Ортофосфорная кислота, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-04-001-01 | 2,2 | 6-04-003-03 | 1,8 |
| 6-04-001-02 | 4,6 | 6-04-003-04 | 1,9 |
| 6-04-001-03 | 8 | 6-04-004-01 | 0,1 |
| 6-04-001-04 | 15 | 6-04-004-02 | 0,1 |
| 6-04-002-01 | 1,9 | 6-04-004-03 | 0,1 |
| 6-04-002-02 | 3,8 | 6-04-004-04 | 0,1 |
| 6-04-002-03 | 3,9 | 6-04-004-05 | 1,5 |
| 6-04-002-04 | 6 | 6-04-005-01 | 0,1 |
| 6-04-003-01 | 0,3 | 6-04-005-02 | 0,3 |
| 6-04-003-02 | 0,6 | 6-04-006-01 | 1,8 |

- Таблица 9

- Расход материальных ресурсов на индивидуальные испытания вхолостую и под нагрузкой агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Пар, ГДж (Гкал) | Вода, т |  | Конденсат,т | Электроэнергия, кВт.ч | Природный газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая | химически очищенная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6-04-001-01 | 61300 (14636) | 2920 | 1720 | 1220 | 587400 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6-04-001-02 | 85900 (20515) | 3060 | 2320 | 3150 | 954525 | - |
| 6-04-001-03 | 148000 (35292) | 5000 | 3500 | 5250 | 1492975 | - |
| 6-04-001-04 | 280000 (66910) | 5730 | 4840 | 5050 | 2594350 | - |
| 6-04-002-01 | 45000 (10755) | 1800 | 700 | 460 | 388485 | - |
| 6-04-002-02 | 70100 (16733) | 4600 | 3000 | 2500 | 608760 | - |
| 6-04-002-03 | 61100 (14593) | 4800 | 3200 | 2700 | 536670 | - |
| 6-04-002-04 | 96600 (23080) | 7680 | 5700 | 4940 | 863478 | - |
| 6-04-003-01 | 8030 (1919) | 400 | 150 | 100 | 64481 | - |
| 6-04-003-02 | 13200 (3163) | 490 | 180 | 90 | 100926 | - |
| 6-04-003-03 | 39000 (9313) | 1240 | 440 | 330 | 338823 | - |
| 6-04-003-04 | 63500 (15168) | 1500 | 500 | 400 | 608760 | - |
| 6-04-004-01 | 4630 (1105) | 70 | 32 | - | 30353 | - |
| 6-04-004-02 | 3840 (918) | 100 | 48 | - | 23986 | - |
| 6-04-004-03 | 5170 (1235) | 130 | 69 | - | 32271 | - |
| 6-04-004-04 | 14300 (3427) | 490 | 180 | - | 109337 | - |
| 6-04-004-05 | 56500 (13483) | 1265 | 460 | 345 | 473480 | - |
| 6-04-005-01 | 4990 (1193) | 130 | 69 | - | 31181 | - |
| 6-04-005-02 | 7720 (1845) | 400 | 150 | 100 | 45791 | - |
| 6-04-006-01 | 9290 (2218) | 52500 | - | - | 1065542 | 6531000 |

- Приложение 6.2

- Расход фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Высота слоя, м | Объем, м3 | Масса, т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ант-рацит | Кварце-вый песок | Сульфо-уголь | Акти-виро-ванный уголь | Анио-нит | Катио-нит | Кольца рашига |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Фильтр осветлительный вертикальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однокамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-01 | 1000 | 1 | 0,8 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-02 | 1400 | 1 | 1,6 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-03 | 2000 | 1 | 4,3 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-04 | 2600 | 1 | 7,9 | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-05 | 3000 | 1 | 11 | 7,6 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-05 | 3400 | 1 | 14,7 | 11,7 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-01 | 1000 | 1 | 0,8 | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-02 | 1400 | 1 | 1,6 | - | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-03 | 2000 | 1 | 4,3 | - | 6,9 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-04 | 2600 | 1 | 7,9 | - | 10,3 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-05 | 3000 | 1 | 11 | - | 15,3 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-05 | 3400 | 1 | 14,7 | - | 23,3 | - | - | - | - | - |
|  | двухкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-06 | 3400 | 0,9х2 | 23,8 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-06 | 3400 | 0,9х2 | 23,8 | - | 38,2 | - | - | - | - | - |
|  | трехкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-07 | 3400 | 0,9х3 | 33,8 | 27,1 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-07 | 3400 | 0,9х3 | 33,8 | - | 54,2 | - | - | - | - | - |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-08 | 700 | 2 | 0,77 | - | - | 0,54 | - | - | - | - |
| 6-03-001-09 | 1000 | 2 | 1,6 | - | - | 1,12 | - | - | - | - |
| 6-03-001-10 | 1400 | 2 | 3,42 | - | - | 2,42 | - | - | - | - |
| 6-03-001-11 | 2000 | 2,5 | 7,85 | - | - | 5,5 | - | - | - | - |
| 6-03-001-12 | 2600 | 2,5 | 13,25 | - | - | 9,3 | - | - | - | - |
| 6-03-001-13 | 3000 | 2,5 | 17,75 | - | - | 12,4 | - | - | - | - |
| 6-03-001-14 | 3400 | 2,5 | 22,75 | - | - | 15,9 | - | - | - | - |
| 6-03-001-08 | 700 | 2 | 0,77 | - | - | - | - | - | 0,44 | - |
| 6-03-001-09 | 1000 | 2 | 1,6 | - | - | - | - | - | 0,84 | - |
| 6-03-001-10 | 1400 | 2 | 3,42 | - | - | - | - | - | 1,81 | - |
| 6-03-001-11 | 2000 | 1,9 | 5,95 | - | - | - | - | - | 4,2 | - |
| 6-03-001-12 | 2600 | 1,9 | 10,1 | - | - | - | - | - | 7,2 | - |
| 6-03-001-13 | 3000 | 1,9 | 13,5 | - | - | - | - | - | 9,6 | - |
| 6-03-001-14 | 3400 | 1,9 | 17,3 | - | - | - | - | - | 12,2 | - |
| 6-03-001-11 | 2000 | 1,6 | 5 | - | - | - | - | 3,7 | - | - |
| 6-03-001-12 | 2600 | 1,6 | 8,5 | - | - | - | - | 6,3 | - | - |
| 6-03-001-13 | 3000 | 1,6 | 11,4 | - | - | - | - | 8,45 | - | - |
| 6-03-001-14 | 3400 | 1,6 | 14,6 | - | - | - | - | 10,8 | - | - |
|  | То же второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-15 | 1000 | 1,5 | 1,2 | - | - | 0,84 | - | - | - | - |
| 6-03-001-16 | 1400 | 1,5 | 2,66 | - | - | 1,62 | - | - | - | - |
| 6-03-001-17 | 2000 | 1,5 | 4,7 | - | - | 3,3 | - | - | - | - |
| 6-03-001-18 | 2600 | 1,5 | 7,95 | - | - | 5,6 | - | - | - | - |
| 6-03-001-18 | 3000 | 1,5 | 10,6 | - | - | 7,4 | - | - | - | - |
| 6-03-001-15 | 1000 | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | 0,59 | - |
| 6-03-001-16 | 1400 | 1,1 | 2,66 | - | - | - | - | - | 1,3 | - |
| 6-03-001-17 | 2000 | 1,1 | 3,45 | - | - | - | - | - | 2,45 | - |
| 6-03-001-18 | 2600 | 1,1 | 5,8 | - | - |  | - | - | 4,1 | - |
| 6-03-001-18 | 3000 | 1,1 | 7,8 | - | - |  | - | - | 5,55 | - |
| 6-03-001-17 | 2000 | 0,95 | 2,95 | - | - | - | - | 2,2 | - | - |
| 6-03-001-18 | 2600 | 0,95 | 5 | - | - | - | - | 3,8 | - | - |
| 6-03-001-18 | 3000 | 0,95 | 6,7 | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  | Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-19 | 2000 | 1,73 | 5 | - | - | - | - | 1,85 | 1,78 | - |
|  | То же с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-20 | 2000 | 1,2 | 3,8 | - | - | - | - | 1,4 | 1,35 | - |
| 6-03-001-21 | 2600 | 1,2 | 6,4 | - | - | - | - | 2,35 | 2,25 | - |
| 6-03-001-22 | 3400 | 1,2 | 11 | - | - | - | - | 4,1 | 3,9 | - |
|  | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-23 | 1600 | 1,5 | 3,8 | - | - | - | - | 1,4 | 1,35 | - |
| 6-03-001-24 | 2000 | 2,1 | 6,4 | - | - | - | - | 2,35 | 2,25 | - |
| 6-03-001-25 | 2600 | 2 | 11 | - | - | - | - | 4,1 | 3,9 | - |
|  | Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-28 | 2000 | 2,5 | 7,8 | - | - | - | 1,7 | - | - | - |
| 6-03-001-29 | 2600 | 2,5 | 13,2 | - | - | - | 2,9 | - | - | - |
| 6-03-001-30 | 3000 | 2,5 | 17,8 | - | - | - | 3,9 | - | - | - |
| 6-03-001-31 | 3400 | 2,5 | 22,8 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  | Солерастворитель, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-01 | 400 | 0,46 | 0,06 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-02 | 700 | 0,36 | 0,22 | - | 0,36 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-03 | 1000 | 0,3 | 0,4 | - | 0,64 | - | - | - | - | - |
|  | Декарбонизатор, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-01 | 1800 | 2,5 | 6,36 | - | - | - | - | - | - | 3,38 |
| 6-03-001-02 | 2400 | 3 | 13,56 | - | - | - | - | - | - | 7,21 |
| 6-03-001-03 | 3400 | 3 | 27,22 | - | - | - | - | - | - | 14,48 |

Примечания:

1. Для получения 1 т антрацита нужных фракций обрабатывается 2,8 т нормального антрацита.

2. Вид фильтрующего материала для аппаратуры химводоочистки принимается согласно технологии, предусмотренной проектом.

- Приложение 6.3

- Расход материальных ресурсов для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Масло, т | Иввиоль, т | Силикагель, т | Водород, кг | Углекислота, кг | Ингибированная кислота, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-04-001-01 | 30,2 | - | 1,2 | 22 | 490 | - |
| 6-04-001-02 | 67,7 | 6 | 1,2 | 32 | 710 | - |
| 6-04-001-03 | 77,8 | - | 1,3 | 36 | 800 | - |
| 6-04-001-04 | 83,5 | - | 1,4 | 38,4 | 845 | - |
| 6-04-002-01 | 35,5 | - | 1 | 19 | 420 | - |
| 6-04-002-02 | 64,8 | - | 1,1 | 25 | 550 | - |
| 6-04-002-03 | 43,2 | - | 1,1 | 25,5 | 561 | - |
| 6-04-002-04 | 63,4 | - | 1,2 | 32 | 710 | 40 |
| 6-04-003-01 | 3,2 | - | 0,6 | - | - | - |
| 6-04-003-02 | 9,6 | - | 0,6 | 9 | 200 | - |
| 6-04-003-03 | 15,1 | - | 0,87 | 18,3 | 405 | - |
| 6-04-003-04 | 30,7 | - | 1 | 19 | 420 | - |
| 6-04-004-01 | 1,1 | - | 0,1 | - | - | - |
| 6-04-004-02 | 1,1 | - | 0,1 | - | - | - |
| 6-04-004-03 | 1,6 | - | 0,1 | - | - | - |
| 6-04-004-04 | 3,2 | - | 0,6 | - | - | - |
| 6-04-004-05 | 26,9 | - | 1 | 19 | 420 | - |
| 6-04-005-01 | 1,6 | - | 0,1 | - | - | - |
| 6-04-005-02 | 3,2 | - | 0,6 | - | - | - |
| 6-04-006-01 | 50 | - | 1 | 19 | 420 | - |

# Компрессорные установки, насосы и вентиляторы

- Приложение 7.1

- Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования

1. Трубы водоподъемные по таблице 07-04-030, не входящие в комплект поставки оборудования.

- Приложение 7.2

- Расход материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования

| № нормы | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия, кВт ч | Пар, т | Вода химически очищенная, м3 | Газ природный, 1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка компрессорная вертикальная V-образная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-001-02 | 1,2 | 374 | - | 28 | - |
| 07-01-001-03 | 4,1 | 3116 | - | 30 | - |
| 07-01-001-04 | 7,8 | 4969 | - | 250 | - |
| 07-01-001-05 | 15,6 | 7838 | - | 578 | - |
|  | Компрессорная установка оппозитная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-012-01 | 5 | 1311 | - | 0,4 | - |
| 07-01-012-02 | 12 | 3895 | - | 0,6 | - |
| 07-01-012-03 | 25,6 | 6175 | - | 3 | - |
| 07-01-012-04 | 34,7 | 6200 | - | 3,3 | - |
| 07-01-012-05 | 45 | 6270 | - | 11,8 | - |
| 07-01-012-06 | 68 | 12067 | - | 24,2 | - |
| 07-01-012-07 | 103 | 20009 | - | 16,5 | - |
| 07-01-012-08 | 114 | 51852 | - | 14,1 | - |
| 07-01-012-09 | 155 | 61738 | - | 18,3 | - |
|  | Компрессор угловой V и W-образный, холодильный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-034-01 | 0,13 | 76 | - | - | - |
| 07-01-034-02 | 0,43 | 456 | - | - | - |
| 07-01-034-03 | 0,79 | 456 | - | - | - |
| 07-01-034-04 | 1,15 | 608 | - | - | - |
| 07-01-034-05 | 2,82 | 1520 | - | - | - |
| 07-01-034-06 | 5,79 | 1520 | - | - | - |
|  | Агрегат и машина компрессорно-конденсаторная, холодильная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-035-01 | 0,18 | 76 | - | - | - |
| 07-01-035-02 | 0,7 | 152 | - | - | - |
| 07-01-035-03 | 1,2 | 456 | - | - | - |
| 07-01-035-04 | 2,6 | 760 | - | - | - |
| 07-01-035-05 | 4,45 | 1520 | - | - | - |
|  | Компрессорная установка оппозитная с приводом от электродвигателя, холодильная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-01-036-01 | 9,3 | 3800 | - | - | - |
| 07-01-036-02 | 16.6 | 5985 | - | - | - |
| 07-01-036-03 | 19 | 5985 | - | - | - |
| 07-01-047-03 | Мембранный компрессор массой 2,6 т | 57 | - | - | - |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-001-01 | 5,8 | 14364 | - | 0,3 | - |
| 07-02-001-02 | 9,2 | 14364 | - | 0,4 | - |
| 07-02-001-03 | 14,5 | 14459 | - | 1,1 | - |
| 07-02-001-04 | 30,7 | 14459 | - | 1,1 | - |
| 07-02-001-05 | 41 | 79895 | - | 2,4 | - |
| 07-02-001-06 | 47,4 | 79895 | - | 2,4 | - |
| 07-02-001-07 | 63,7 | 205295 | - | 2,7 | - |
| 07-02-001-08 | 112 | 205295 | - | 3,6 | - |
| 07-02-001-09 | 123,3 | 205500 | - | 3,8 | - |
|  | то же, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-001-10 | 5,9 | 7344 | - | 0,2 | - |
| 07-02-001-11 | 9,5 | 14412 | - | 0,2 | - |
| 07-02-001-12 | 14,4 | 28548 | - | 0,1 | - |
| 07-02-001-13 | 26,1 | 28548 | - | 0,4 | - |
| 07-02-001-14 | 37.8 | 28548 | - | 0,2 | - |
|  | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-002-01 | 21,1 | 28595 | - | 2,3 | - |
| 07-02-002-02 | 54,7 | 79895 | - | 2 | - |
| 07-02-002-03 | 87,8 | 79895 | - | 1,8 | - |
| 07-02-002-04 | 120,7 | 285095 | - | 5 | - |
| 07-02-003-01 | Компрессорная установка трехкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, массой 55,8 т | 80085 | - | 11 | - |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-004-01 | 44,1 | 45800 | - | 2,6 | - |
| 07-02-004-02 | 58,6 | 285000 | - | 9,3 | - |
| 07-02-005-01 | Компрессорная и нагнетательная установка двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, массой 77 т | 143735 | - | - | - |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-006-01 | 0,5 | 228 | - | - | - |
| 07-02-006-02 | 1,1 | 570 | - | - | - |
| 07-02-006-03 | то же, с приводом от электродвигателя через редуктор, массой 12т | 22800 | - | - | - |
| 07-02-017-01 | Винтовой компрессор массой 10,7 т | 9120 | - | - | - |
|  | Газовоздуходувка центробежная, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-028-01 | 1,3 | 80 | - | - | - |
| 07-02-028-02 | 3,2 | 300 | - | 12,1 | - |
| 07-02-028-03 | 6,3 | 2434 | - | - | - |
|  | Газоперекачивающая установка, (агрегат), масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-040-01 | 87,6 | - | - | 3,2 | 17,2 |
| 07-02-040-02 | 120 | - | - | 5,9 | 32,9 |
| 07-02-040-03 | 157 | - | - | 3,6 | 38,3 |
| 07-02-040-04 | 164 | - | - | 7,5 | 40 |
| 07-02-041-01 | 73,5 | - | - | - | 15,5 |
| 07-02-041-02 | 104 | - | - | - | 26,3 |
| 07-02-041-03 | 160 | - | - | - | 39 |
| 07-02-042-01 | 100 | 143640 | - | - | - |
| 07-02-042-02 | 117,7 | 285000 | - | - | - |
| 07-02-043-01 | 184 | - | - | - | 32 |
| 07-02-043-02 | 219 | - | - | - | 35 |
| 07-02-053-03 | Компрессор водокольцевой массой 1,4 т | 64 | - | - | - |
|  | Турбокомпрессорный холодильный агрегат и машина, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-02-064-01 | 26,3 | 14364 | - | - | - |
| 07-02-064-02 | 47,1 | 28450 | - | - | - |
| 07-02-064-03 | 57 | 143640 | - | - | - |
|  | Вентилятор на клиноременной передаче, масса, т, до: |  |  |  |  |
| 07-03-001-05 | 0,7 | 20 | - | - | - |
| 07-03-001-06 | 1,3 | 65 | - | - | - |
| 07-03-001-07 | 2,5 | 76 | - | - | - |
| 07-03-001-08 | 2,9 | 91 | - | - | - |
|  | Вентилятор осевой, масса, т, до: |  |  |  |  |
| 07-03-002-03 | 0,2 | 24 | - | - | - |
| 07-03-002-04 | 0,3 | 25 | - | - | - |
|  | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-003-01 | 0,15 | 114 | - | - | - |
| 07-03-003-02 | 0,6 | 114 | - | - | - |
| 07-03-003-03 | 1,47 | 684 | - | - | - |
| 07-03-003-04 | 5,55 | 1216 | - | - | - |
| 07-03-003-05 | 8,54 | 2432 | - | - | - |
| 07-03-003-06 | 19 | 6080 | - | - | - |
| 07-03-003-07 | 32 | 9500 | - | - | - |
|  | Вентилятор дутьевой центробежный двухстороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-003-08 | 45,1 | 12160 | - | - | - |
| 07-03-003-09 | 73 | 12160 | - | - | - |
|  | Вентилятор дутьевой осевой двухступенчатый, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-003-10 | 73,2 | 19000 | - | - | - |
| 07-03-003-11 | 136 | 38000 | - | - | - |
|  | Вентилятор горячего дутья, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-004-01 | 4,3 | 1520 | - | - | - |
| 07-03-004-02 | 7,4 | 3040 | - | - | - |
|  | Вентилятор мельничный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-005-01 | 1,9 | 251 | - | - | - |
| 07-03-005-02 | 4,42 | 836 | - | - | - |
| 07-03-005-03 | 7,3 | 6080 | - | - | - |
| 07-03-005-04 | 17,4 | 9500 | - | - | - |
| 07-03-007-01 | Агрегат массой 16,2 т, площадь орошения 400 м2 | 5700 | - | - | - |
| 07-03-007-02 | Агрегат массой 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 | 27360 | - | - | - |
|  | Дымосос одностороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-018-01 | 0,67 | 114 | - | - | - |
| 07-03-018-02 | 1,55 | 684 | - | - | - |
| 07-03-018-03 | 2,6 | 1216 | - | - | - |
| 07-03-018-04 | 5,26 | 2310 | - | - | - |
| 07-03-018-05 | 12,75 | 3040 | - | - | - |
| 07-03-018-06 | 17,4 | 3040 | - | - | - |
| 07-03-018-06 | 21 | 4788 |  |  |  |
|  | Дымосос двухстороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-019-01 | 16,17 | 2432 | - | - | - |
| 07-03-019-02 | 42,6 | 7600 | - | - | - |
| 07-03-019-03 | 42,9 | 12160 | - | - | - |
|  | Дымосос осевой, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-03-020-01 | 65,2 | 12160 | - | - | - |
| 07-03-020-02 | 69,7 | 12920 | - | - | - |
| 07-03-020-03 | 128,2 | 15200 | - | - | - |
| 07-03-020-03 | 140,3 | 24700 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-001-06 | 1,1 | 152 | - | - | - |
| 07-04-001-07 | 2 | 152 | - | - | - |
| 07-04-001-08 | 2,9 | 380 | - | - | - |
| 07-04-001-09 | 3,4 | 380 | - | - | - |
| 07-04-001-10 | 5 | 380 | - | - | - |
| 07-04-001-11 | 9,4 | 1900 | - | - | - |
| 07-04-001-12 | 12,3 | 2330 | - | - | - |
| 07-04-001-13 | 16,1 | 3800 | - | - | - |
|  | Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-002-01 | 0,35 | - | 0,35 | - | - |
| 07-04-002-02 | 1,25 | - | 2,87 | - | - |
| 07-04-002-03 | 1,72 | - | 5,1 | - | - |
| 07-04-002-04 | 4,5 | - | 16,3 | - | - |
|  | Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-003-02 | 1,8 | 114 | - | - | - |
| 07-04-003-03 | 2,3 | 295 | - | - | - |
| 07-04-003-04 | 4,6 | 760 | - | - | - |
| 07-04-003-05 | 6,2 | 760 | - | - | - |
| 07-04-003-06 | 18,2 | 2850 | - | - | - |
| 07-04-003-07 | 31,3 | 4750 | - | - | - |
|  | Агрегат электронасосный, масляный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-004-01 | 1,48 | 281 | - | - | - |
| 07-04-004-01 | 1,73 | 684 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный конденсатный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-004-02 | 1,06 | 574 | - | - | - |
| 07-04-004-03 | 4,61 | 1900 | - | - | - |
| 07-04-004-04 | 7,38 | 3800 | - | - | - |
| 07-04-004-05 | 12,86 | 7600 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный осевой, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-004-06 | 5,55 | 950 | - | - | - |
| 07-04-004-06 | 8,98 | 2394 | - | - | - |
| 07-04-004-06 | 14,01 | 3800 | - | - | - |
| 07-04-004-07 | 36,5 | 19000 | - | - | - |
| 07-04-004-08 | 83,05 | 30400 | - | - | - |
| 07-04-004-09 | 216,8 | 95000 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный центробежный, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-004-10 | 22,41 | 12160 | - | - | - |
| 07-04-004-11 | 40,2 | 24320 | - | - | - |
| 07-04-004-12 | 81,67 | 38000 | - | - | - |
| 07-04-004-13 | 223 | 95000 | - | - | - |
|  | Агрегат насосный питательный с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-015-01 | 2,79 | 1520 | - | - | - |
| 07-04-015-01 | 5,02 | 3800 | - | - | - |
| 07-04-015-02 | 8,92 | 6080 | - | - | - |
| 07-04-015-03 | 21,5 | 23940 | - | - | - |
| 07-04-015-04 | 35,21 | 60800 | - | - | - |
|  | Агрегат вакуумный насосный, водокольцевой, масса, т: |  |  |  |  |
| 07-04-027-04 | 2,4 | 235 | - | - | - |
| 07-04-027-05 | 3,5 | 282 | - | - | - |
| 07-04-027-06 | 13,7 | 859 | - | - | - |
| 07-04-028-01 | Агрегат элекронасосный, центробежный, консольный, массой 0,25 т | 57 | - | - | - |
|  | Насос артезианский с электродвигателем над скважиной марки: |  |  |  |  |
| 07-04-029-01 | АТН 8-1-16 | 296 | - | - | - |
| 07-04-029-02 | АТН 8-1-22 | 388 | - | - | - |
|  | Насос артезианский с погружным электродвигателем марки: |  |  |  |  |
| 07-04-030-01 | 1 ЭЦВ 6-4-130 | 64 | - | - | - |
| 07-04-030-02 | 3 ЭЦВ 6-6,3-85 | 64 | - | - | - |
| 07-04-030-03 | 3 ЭЦВ 6-6,3-125 | 103 | - | - | - |
| 07-04-030-04 | 1 ЭЦВ 6-10-50 | 64 | - | - | - |
| 07-04-030-05 | 1 ЭЦВ 6-10-110 | 125 | - | - | - |
| 07-04-030-06 | 1 ЭЦВ 6-10-185 | 182 | - | - | - |
| 07-04-030-07 | ЭЦВ 6-10-235 | 251 | - | - | - |
| 07-04-030-08 | 3 ЭЦВ 6-16-75 | 125 | - | - | - |
| 07-04-030-09 | 3 ЭЦВ 8-16-140 | 251 | - | - | - |
| 07-04-030-10 | 1 ЭЦВ 8-25-100 | 251 | - | - | - |
|  | Марки: |  |  |  |  |
| 07-04-030-11 | 2 ЭЦВ 8-25-150 | 365 | - | - | - |
| 07-04-030-12 | ЭЦВ 8-25-300 | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-13 | ЭЦВ 8-40-60 | 251 | - | - | - |
| 07-04-030-14 | ЭЦВ 8-40-180 | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-15 | 2 ЭЦВ 10-63-110 | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-16 | 2 ЭЦВ 10-63-150 | 1026 | - | - | - |
| 07-04-030-17 | 1 ЭЦВ 10-63-270 | 1482 | - | - | - |
| 07-04-030-18 | ЭЦВ 10-120-60 | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-19 | ЭЦВ 10-160-35Г | 502 | - | - | - |
| 07-04-030-20 | 1 ЭЦВ 12-160-165 | 1026 | - | - | - |
| 07-04-030-21 | 1 ЭЦВ 12-160-100 | 1482 | - | - | - |
| 07-04-030-22 | 1 ЭЦВ 12-210-25 | 502 | - | - | - |
| 07-04-030-23 | 2 ЭЦВ 12-210-55 | 1026 | - | - | - |
| 07-04-030-24 | 1 ЭЦВ 12-210-145 | 2850 | - | - | - |
| 07-04-030-25 | 2 ЭЦВ 12-255-30Г | 730 | - | - | - |
| 07-04-030-26 | ЭЦВ 14-210-300Х | 5700 | - | - | - |
| 07-04-030-27 | ЭЦВ 16-375-175Х | 5700 | - | - | - |

# Электротехнические установки

- Приложение 8.1

- Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 8 отдела 5

- раздела 1

| № п/п | Номер таблиц ТЕР м | Условия производства работ | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к затратам труда рабочих-монтажников | к времени эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов |
|  |  | Производство работ в вертикальных стволах глубиной, м: |  |  |
| 1 | 08-05-001 | 151-300 | 1,03 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,05 | 1 |
| 2 | 08-05-001 | 301-500 | 1,07 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,11 | 1 |
| 3 | 08-05-001 | 501-700 | 1,11 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,18 | 1 |
| 4 | 08-05-001 | 701-1000 | 1,15 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,25 | 1 |
| 5 | 08-05-001 | 1001-1300 | 1,16 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,27 | 1 |
| 6 | 08-05-001 | Свыше 1300 | 1,18 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,3 | 1 |
|  |  | При притоке воды у рабочего места, м3/ч: |  |  |
| 7 | 08-05-001 | 6-13 | 1,07 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,11 | 1 |
| 8 | 08-05-001 | 13,1-20 | 1,15 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,25 | 1 |
| 9 | 08-05-001 | Свыше 20 | 1,21 | 1 |
|  | 08-05-008, 08-05-009 |  | 1,33 | 1 |
|  |  | Производство работ в горизонтальных и наклонных горных выработках при: |  |  |
| 10 | 08-05-002-08-05-007 | выделении воды из почвы | 1,04 | 1,03 |
|  | 08-05-015, 08-05-016 |  | 1,05 | 1 |
| 11 | 08-05-002-08-05-007 | капеже прерывающимися струями | 1,09 | 1,05 |
|  | 08-05-015, 08-05-016 |  | 1,11 | 1 |
| 12 | 08-05-002-08-05-007 | сильном капеже непрерывающимися струями | 1,2 | 1,11 |
|  | 08-05-015, 08-05-016 |  | 1,25 | 1 |
|  |  | В наклонных выработках с углом наклона в град.: |  |  |
| 13 | 08-05-008-08-05-010 | 13-30 | 1,16 | 1 |
|  | 08-05-003, 08-05-005, 08-05-007, 08-05-038-08-05-043, 08-05-044, 08-05-045 |  | 1,58 | 1,05 |
| 14 | 08-05-008-08-05-010 | 31-45 | 1,3 | 1 |
|  | 08-05-003, 08-05-005, 08-05-007, 08-05-038-08-05-043, 08-05-044, 08-05-045 |  | 1,69 | 1,08 |
| 15 | 08-05-008-08-05-010 | свыше 45 | 1,54 | 1 |
|  | 08-05-003, 08-05-005, 08-05-007, 08-05-038-08-05-043, 08-05-044, 08-05-045 |  | 1,88 | 1,11 |
| 16 | 08-05-001-08-05-017 | Производство работ в особых условиях: одновременное выполнение горнопроходческих или строительных работ с электромонтажными | 1,15 | 1,1 |

- Приложение 8.2

- Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 8 отдела 5 раздела 2

| № п/п | Номер таблиц ТЕР | Условия производства работ | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к затратам труда рабочих-монтажников | к времени эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов |
|  |  | Монтаж электрооборудования в шахте при: |  |  |
| 1 | 08-05-030 – 08-05-037 | выделении воды из почвы | 1,05 | 1,03 |
| 2 | 08-05-030 – 08-05-037 | капеже прерывающимися струями | 1,1 | 1,05 |
| 3 | 08-05-030 – 08-05-037 | сильном капеже непрерывающимися струями | 1,25 | 1,11 |
| 4 | 08-05-030 – 08-05-037 | Производство работ в особых условиях: одновременное выполнение горнопроходческих или строительных работ с электромонтажными | 1,15 | 1,1 |

- Приложение 8.3

- Нормы расхода электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования

| Номер ТЕР | Электроэнергия, кВт-ч |
| --- | --- |
| 08-01-001-9 | 1157 |
| 08-01-001-12 | 341 |
| 08-01-001-13 | 246 |
| 08-01-001-14 | 1335 |
| 08-01-001-15 | 719 |
| 08-01-001-16 | 1098 |
| 08-01-001-17 | 661 |
| 08-01-001-18 | 1774 |
| 08-01-001-19 | 3090 |
| 08-01-001-20 | 473 |
| 08-01-001-21 | 2016 |
| 08-01-001-22 | 1273 |
| 08-01-001-23 | 6025 |
| 08-01-001-24 | 897 |
| 08-01-001-25 | 2325 |
| 08-01-001-26 | 3700 |
| 08-01-001-27 | 2051 |
| 08-01-001-28 | 3383 |
| 08-01-001-29 | 8280 |
| 08-01-001-30 | 3727 |
| 08-01-002-1 | 89 |
| 08-01-002-3 | 1002 |
| 08-01-004-5 | 108 |
| 08-01-004-6 | 187 |
| 08-01-004-7 | 362 |
| 08-01-005-1 | 2832 |
| 08-01-005-2 | 3334 |
| 08-01-005-3 | 8186 |
| 08-01-005-4 | 23526 |

- Приложение 8.4

- Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках

| Материальные ресурсы | Норма отхода, % |
| --- | --- |
| Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла | 1 |
| Арматура осветительная металлическая | — |
| Арматура осветительная пластмассовая | 1 |
| Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная | 3 |
| Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств | 3 |
| Кабели всех марок и сечений | 2 |
| Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей | 2 |
| Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно | 3 |
| Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 | 2 |
| Стекло для осветительной арматуры | 2 |
| Тросы | 2 |
| Трубы асбестоцементные и пластмассовые | 2 |
| Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) | 3 |
| Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений | 3 |
| Электроустановочные изделия | 2 |

# Оборудование связи

- Приложение 10.1

- Расстояния перемещения оборудования и материальных ресурсов, учтенные ТЕР части 10

| Отдел | Раздел | Расстояние перемещения, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальное от приобъектного склада, до | вертикальное, до |
| 1-4,7 | Полностью | 200 | 5 |
| 8 | Полностью | 200 | 5 |
| 6,9 | Полностью | 100 | - |
| 5 | 1 | Места установки | Проектных отметок |

- Приложение 10.2

- Расход и стоимость электроэнергии для настройки станций телефонных автоматических квазиэлектронных ТЕР отдела 2 раздела 4

| № п.п. | Вид оборудования | Расход электроэнергии, кВт·ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное управляющее устройство (ЦУУ) | 35 |
| 2 | Устройство автоматического ввода программ (УАВП) | 18 |
|  | Станция, емкость, номеров, до: |  |
| 3 | 256 | 151 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 132 |
|  | соединительные линии | 19 |
| 4 | 512 | 484 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 417 |
|  | соединительные линии | 67 |
| 5 | 1024 | 1818 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 1538 |
|  | соединительные линии | 280 |
| 6 | 2048 | 6644 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 5568 |
|  | соединительные линии | 1076 |
|  | Узел автоматической коммутации, количество линий, до: |  |
| 7 | 128 | 240 |
| 8 | 256 | 787 |
| 9 | 512 | 2746 |

- Приложение 10.3

- Коэффициент, применяемый при монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях

| При высоте, м | Коэффициент | При высоте, м | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| св. 5 до 30 | 1,25 | до 100 | 1,6 |
| до 60 | 1,4 | св. 100 | 1,8 |

- Приложение 10.4

- Коэффициент, применяемый при производстве работ на смежных путях

| Число поездов, проходящих по пути в сутки | Коэффициенты |
| --- | --- |
| 14-36 | 1,15 |
| 37-72 | 1,4 |
| 73-112 | 1,7 |
| 113-140 | 2 |
| св. 140 | 2,3 |

- Приложение 10.5

- Расход электроэнергии для настройки станций интегральных квазиэлектронных ТЕР 10

- отдела 2 раздела 5

| № п/п | Вид оборудования | Расход электроэнергии, кВт·ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИАТСКЭ-1 на 1 номер абонентской сети: |  |
| 1.1 | при электрической проверке | 7 |
| 1.2 | при тренировке | 7,8 |
| 2 | УК – электрическая проверка | 460 |
| 3 | ИАТСКЭ-3 – электрическая проверка станции, ёмкость, номеров: |  |
| 3.1 | 64 | 278 |
| 3.2 | 128 | 360 |
| 3.3 | 192 | 395 |
| 3.4 | 256 | 433 |

- Приложение 10.6

- Перечень материальных ресурсов, не учтенных в части 10 ТЕР

1. Кабель.

2. Провода (кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием), за исключением отдела 7.

3. Извещатели пожарноохранной сигнализации.

4. Трубы и комплектующие детали к ним, за исключением отдела 7.

5. Ящики, шкафы.

6. Аппараты приемные и приборы приемно-контрольные на 1 луч.

7. Коробки ответвительные для электрочасофикации.

- Приложение 10.7

- Условные (сокращенные) обозначения наименований оборудования и видов работ

АИ - абонентское искание

АК - абонентский комплект

АУД - автоматическая установка данных

АВМ - антенно-волноводный модуль

АМТС - автоматическая междугородная станция

АУНК-А - аппаратура учета нагрузки и качества

АПНА - аппаратура автоматической настройки каналов

АПКА - аппаратура автоматической проверки каналов

АЗУ - автоматическое запоминающее устройство

БС - антенна бегущей волны коротковолновая

ВВДШ - антенна-вибратор вертикальный диапазонный шунтовый

ВГД - антенна-вибратор горизонтальный диапазонный

ВГДШ - то же с шунтом

ВГДШ-2У - антенна 2 вибратора горизонтальных, расположенный под углом 90 град. относительно друг друга.

ВГИ - статив входящего группового искания

ВГРД - антенна-вибратор горизонтальный расширенного диапазона

ВИП - вторичный источник питания

ВКЗСЛГ - входящий комплект заказно-соединительных линий

ВКЗСЛШ - то же шнурового типа

ВКТН - входящий комплект тонального набора

ВКРШ-Т - статив соединителя и транслятора

ВКУ - видеоконтрольное устройство

ВКШ - входящий комплект межобъектных соединительных линий

ВРКШ - входящий регистр кода МТС шнурового типа

ВСКО - входящий согласующий комплект с одночастотной полуавтоматикой

ВЧ - высокая частота

ВЭ - антенна вертикальная экспоненциальная

ДВО - дополнительные виды обслуживания

ИАТСКЭ - интегральная автоматическая телефонная станция квазиэлектронная

ИАТСЭ - интегральная автоматическая телефонная станция электронная

ИКЗСЛК - исходящий комплект заказно-соединительных линий

ИКМ - импульсно-кодовая модуляция

ИКТН - исходящий комплект тонального набора

ИМРА - исходящий комплект межобъектных соединительных линий

ИРСЛГ-У - исходящий комплект реле соединительных линий ГАТС уплотненный

ИТМ - исходящий транслятор междугородного шнура

ИШК - исходящий комплект межобъектных соединительных линий

КАТ - комплект абонентской тарификации

ККС - комплект конференц-связи

КЛО - комплект линейного оборудования

КС - комплект соединительный

КС-БАЛ - коммутационная система блока абонентских линий

КС-БСЛ - коммутационная система блока соединительных линий

КСЛИ - комплект соединительный линейного искания

КСЛТ - комплект соединительных линий

КСЛУ - комплект соединительных линий управляющий

КСЛШ - комплект соединительный линейный шнурового типа

КУПШ - комплект коммутационных устройств управления пересчетчиками МТС шнурового типа

ЛПВ - антенна логопериодическая вертикально-поляризованная

ЛПН - антенна логопериодическая наклонная

МГИ - маркер группового искания

НУП - необслуживаемый усилительный пункт

НРП - необслуживаемый регенерационный пункт

НЧ - низкая частота

ОКУ - общий канал управления

ОПС - охранно-пожарная сигнализация

ОПУГ-А - общее проверочное устройство групповых приборов автоматическое

ОС - охранная сигнализация

ОУП - обслуживаемый усилительный пункт

ОЭР - общие эсплуатационные работы

ПС - пожарная сигнализация

ПТН - приемник тастатурного набора

РГД - антенна ромбическая горизонтальная двойная

РИ - регистровое искание

РИВ - ступень регистрового искания входящих регистров

РК-ПШ - статив соединителя регистра кода МТС шнурового типа и пересчетчиков

РПА - антенна рупорно-параболическая

РС - стойка резервирования стволов

РСЛ - реле соединительных линий

РСЛГ - статив комплексов реле соединительных линий с ГАТС

РСЛПВ - реле соединительных линий посылки вызова

РСЛПИ - реле соединительных линий шнурового типа

РСПА-УПФ - статив плат реле соединительных линий автоматической связи и устройства первичной фиксации

РУК-ВРКШ - статив соединителя между комплектом РУК и ВРКШ

РУК-ОУ-МРУ - статив релейно-усилительных комплексов

САРН - стойка автоматической регулировки напряжения

САЦО-4Д - стойка аналого-цифрового оборудования

СВ - стойка вспомогательная

СВВГ - стойка вторичного временного группообразования

СВПГ - стойка выделения первичных групп

СДК - стойка технического контроля

СК - соединительный комплект (служба каналов)

СКГ - соединительный комплект групповой

СКИ - соединительных комплект исходящий

СКТВ - стойка переключения телевидения

СКТПВ - стойка контроля программ телевидения

СКТТ - стойка четырехпроводной коммутации

СЛ - соединительная линия

СЛО - стойка линейного управления

СЛУ - стойка линейных усилителей

СЛУК - стойка линейных усилителей и корректоров

СО - стойка оконечная

СОЛТ - стойка оборудования линейного тракта

СОО - стойка оконечного оборудования

СП - стойка питания

СПУН - стойка промежуточных необслуживаемых усилителей

СТВГ - стойка транзита вторичных групп

СТПГ - стойка транзита первичных групп

СТТГ - стойка транзита третичных групп

СУГО - стойка унифицированная генераторного оборудования

ТРФ - статив тарификации

ТТ - тональный телеграф

ТЭР - технические эксплуатационные работы

УБС - управление, блокировка, сигнализация

УКВ - ультракороткие волны

УКВ ЧМ - станции радиовещательные ультракоротковолновые с частотной модуляцией

УКП - управляющий комплект перфоратора

УПА - устройство включения аппаратуры

УСК - устройство сопряжения каналов

УСП - унифицированная стойка преобразования

УУ - устройство управления

ФСЛ - физическая соединительная линия

ШК/КСЛ - шнуровой комплект (комплект соединительных линий)

УССЛК – устройство стыковки станционного и линейного кабеля

ШСС - шнур станционный стекловолоконный

- Приложение 10.8

- Показатели часовой оплаты труда специалистов

| Наименование профессий рабочих и специалистов | Стоимость чел.-ч. в руб. |
| --- | --- |
| Инженер I категории | 15,47 |
| Техник | 10,23 |

# Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

- Приложение 11.1

- Ввод систем автоматизации

В зависимости от выполняемых функций и технической сложности систем автоматизации конкретного объекта различают:

системы контроля и управления (не рекомендуется – КИП и А);

СДАУ, АСДУ – системы дистанционно-автоматического (диспетчерского, автоматизированного) управления;

АИС – автоматизированные информационные системы;

АСУ ТП – автоматизированные системы управления технологическим процессом;

ПАЗ – автоматические системы противоаварийной защиты (см. ПБ 09-170), и др.

- Приложение 11.2

- Перечень материальных ресурсов, не учтенных в ТЕР, расход которых зависит от проектных решений

1. Арматура запорная диаметром до 200 мм с ручным приводом.

2. Соединители трубные (неразъемные и разъемные).

3. Проводники заземляющие.

4. Разъемы штепсельные, кроме поставляемых в комплекте с оборудованием.

5. Сосуды влагоотделительные, уравнительные, конденсационные, отстойные и разделительные давлением до 16 МПа (160 кгс/см2) и массой до 20 кг, за исключением конденсационных сосудов, поставляемых с диафрагмами, и циклонов пылеотделительных, учитываемых как оборудование.

6. Электрокабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей и проводов с разделанными по схеме концами, учитываемые как оборудование.

7. Трубы, рукава, шланги.

8. Фланцы.

9. Щиты, шкафы, пульты, каркасы, изготовленные на строительных площадках и предприятиях, находящихся на балансе строительно-монтажных организаций.

10. Блоки вентилей пневмопитания пластмассовые.

# Технологические трубопроводы

- Приложение 12.1

- Высотные коэффициенты

| Производство работ на высоте, м: | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
|  | к затратам труда рабочих монтажников | к времени эксплуатации машин и механизмов и затратам труда машинистов |
| свыше 25 до 40 | 1,1 | 1,1 |
| свыше 40 до 70 | 1,25 | 1,3 |
| свыше 70 до 90 | 1,4 | 1,5 |
| свыше 90 | 1,65 | 1,8 |

Примечание:

На механизмы, участвующие в погрузке на складе, транспортировании от приобъектного склада до места производства работ и разгрузке (краны: на железнодорожном ходу, козловые; платформы широкой колеи; автомобили бортовые) указанные коэффициенты не применяются.

- Приложение 12.2

- Коэффициенты к расценкам части 12, учитывающие условия производства работ

| № п/п | Виды и условия производства работ | Коэффициенты к: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | затратам труда рабочих-монтажников | нормам эксплуатации машин |
|  | Прокладка трубопроводов в вертикальных стволах с притоком воды у рабочего места, м3/час |  |  |
| 1 | 6 - 13 | 1,09 | 1,00 |
| 2 | 13,1 - 20 | 1,20 | 1,00 |
| 3 | свыше 20 | 1,26 | 1,00 |
|  | Производство работ в горизонтальных и наклонных выработках при: |  |  |
| 4 | угол наклона до 30° | 1,08 | 1,08 |
| 5 | угол наклона до 45° | 1,14 | 1,14 |
| 6 | угол наклона более 45° | 1,24 | 1,24 |
| 7 | выделение воды из почвы | 1,05 | 1,00 |
| 8 | капеж прерывающимися струями | 1,10 | 1,00 |
| 9 | сильный капеж непрерывающимися струями | 1,2 | 1,00 |
| 10 | Прокладка временного трубопровода | 0,90 | 1,00 |

- Приложение 12.3

- Нормы расхода кислоты для протравки труб и трубных деталей

| Наружный диаметр труб, мм | Нормы расхода кислоты, кг, на 1 м | Наружный диаметр труб, мм | Нормы расхода кислоты, кг, на 1 м | Наружный диаметр труб, мм | Нормы расхода кислоты, кг, на 1 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,03 | 76 | 0,27 | 325 | 0,75 |
| 20 | 0,06 | 89 | 0,31 | 377 | 0,8 |
| 25 | 0,09 | 108 | 0,36 | 426 | 0,85 |
| 32 | 0,14 | 133 | 0,4 | 450 | 0,9 |
| 40 | 0,17 | 159 | 0,5 | 500 | 0,95 |
| 48 | 0,19 | 219 | 0,57 | 550 | 1,0 |
| 57 | 0,23 | 273 | 0,7 | 600 | 1,2 |

- Приложение 12.4

- Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования

| 1. | Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм (арматура с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра учитывается как оборудование). |
| --- | --- |
| 2. | Батареи охлаждающие. |
| 3. | Болты, кроме отдела 7. |
| 4. | Бортшайбы. |
| 5. | Вкладыши (сухари) разъемные для фланцев. |
| 6. | Вода водопроводная дистиллированная. |
| 7. | Водоотделители. |
| 8. | Гайки, кроме отдела 7. |
| 9. | Генераторы пены. |
| 10. | Заглушки. |
| 11. | Заслонки. |
| 12. | Замок тросовой системы. |
| 13. | Затворы. |
| 14. | Калачи. |
| 15. | Канаты (тросы). |
| 16. | Колена. |
| 17. | Колонки литые к дистанционным ручным приводам для арматуры диаметром до 200 мм. |
| 18. | Компенсаторы диаметром до 200 мм. |
| 19. | Конденсатоотводчики. |
| 20. | Контргайки. |
| 21. | Крестовины. |
| 22. | Кронштейны. |
| 23. | Линзы уплотнительные. |
| 24. | Лотки. |
| 25. | Маслоотделители. |
| 26. | Муфты. |
| 27. | Насадки выпускные (распылители). |
| 28. | Ниппели. |
| 29. | Обводы (байпасы). |
| 30. | Опоры трубопроводов. |
| 31. | Отборные устройства. |
| 32. | Отводы. |
| 33. | Отводы (угол, полуугол), футерованные бетоном. |
| 34. | Отступы. |
| 35. | Оросители. |
| 36. | Патрубки вентиляционные. |
| 37. | Патрубки, футерованные бетоном. |
| 38. | Переходы. |
| 39. | Подвески трубопроводов. |
| 40. | Предохранители огневые. |
| 41. | Приводы ручные дистанционные к арматуре. |
| 42. | Пробки. |
| 43. | Рукава резиновые. |
| 44. | Ролики натяжения троса. |
| 45. | Розетка декоративная. |
| 46. | Сталь листовая и сортовая. |
| 47. | Стулья опорные. |
| 48. | Тройники. |
| 49. | Тройники, футерованные бетоном. |
| 50. | Трубы. |
| 51. | Трубы и узлы с неметаллическими покрытиями. |
| 52. | Угольники. |
| 53. | Узлы трубопроводов. |
| 54. | Устройство ручного пуска (или приспособление натяжения троса). |
| 55. | Хомуты, кроме отдела 7. |
| 56. | Фильтры аммиачные. |
| 57. | Фланцы, кроме расценок таблиц ГЭСНм 12-10-001-01 по 12-10-001-05. |
| 58. | Фонари смотровые. |
| 59. | Шайбы, кроме отдела 7. |
| 60. | Шпильки, кроме отдела 7. |
| 61. | Штуцеры, кроме расценок таблиц ГЭСНм 12-10-001-01, 12-10-001-03. |

Примечание:

Арматура трубопроводная и трубопроводы из деталей, узлов и блоков давлением свыше 2,5 МПа для тепловых электрических станций учитываются как оборудование.

- Приложение 12.5

- Нормы отходов труб

| Номер отдела, раздела и таблицы ГЭСНм | Нормы отходов труб,% |
| --- | --- |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-001 | 3 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-002, 12-01-003 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-004, 12-01-005 | 3,8 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-006, 12-01-007 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-008, 12-01-009 | 5 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-010 | 2 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-011, 12-01-012 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-015, 12-01-016 | 3 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-048, 12-01-049, 12-01-050 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-051, 12-01-052, 12-01-053, 12-01-054 | 3,8 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-055, 12-01-056, 12-01-057 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-058, 12-01-059, 12-01-060, 12-01-061 | 5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-062, 12-01-063, 12-01-064 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-065, 12-01-066, 12-01-067, 12-01-068 | 3,8 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-069, 12-01-070, 12-01-071 | 0,5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-072, 12-01-073, 12-01-074, 12-01-075 | 5 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-077 | 2,4 |
| Отдел 01, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-01-088 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-01-105 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-01-124 | 2 |
| Отдел 01, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-01-136 | 2 |
| Отдел 01, Раздел 7, Таблица ГЭСНм 12-01-147 | 5 |
| Отдел 01, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-01-163 | 3 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-001 | 3 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-002, 12-02-003 | 0,5 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-004, 12-02-005 | 0,9 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-010, 12-02-011, 12-02-012 | 3,9 |
| Отдел 02, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-02-040 | 4 |
| Отдел 02, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-02-053, 12-02-055 | 4 |
| Отдел 02, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-02-067 | 2 |
| Отдел 02, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-02-079, 12-02-080 | 2 |
| Отдел 02, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-02-091 | 4 |
| Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-114, 12-02-115, 12-02-116 | 0,5 |
| Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-117, 12-02-118, 12-02-119, 12-02-120 | 0,9 |
| Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-121, 12-02-122, 12-02-123 | 0,5 |
| Отдел 02, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-02-124, 12-02-125, 12-02-126, 12-02-127 | 0,9 |
| Отдел 04 | 2 |
| Отдел 05 | 2 |
| Отдел 07 | 4 |
| Отдел 18, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-18-005 | 3,5 |
| Отдел 18, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-18-006 | 4,6 |
| Отдел 18, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-18-022, 12-18-023, 12-18-024 | 0,5 |
| Отдел 20, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-20-001, 12-20-002 | 3 |

# Оборудование для очистки газов

- Приложение 15.1

- Расход материальных ресурсов, необходимых для испытания электрофильтров током высокого напряжения на воздухе

Норма – на 1 фильтр

| Шифр ТЕР | Электроэнергия, кВт. ч | Шифр ТЕР | Электроэнергия, кВт. ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-01-001-01 | 1296 | 15-01-001-06 | 432 |
| 15-01-001-02 | 3240 | 15-01-001-07 | 2880 |
| 15-01-001-03 | 5400 | 15-01-002-01 | 432 |
| 15-01-001-04 | 8712 | 15-01-002-02 | 432 |
| 15-01-001-05 | 28800 |  |  |

# Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте

- Приложение 20.1

- Число поездов, проходящих по путям в сутки

| Число поездов, проходящих по путям в сутки | 14-36 | 37-72 | 73-112 | 113-140 | свыше 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты | 1,15 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,3 |

Примечание: число поездов для установления коэффициентов определяется для работ:

а) на опорах – как сумма поездов, проходящих по путям, расположенным на расстоянии до 4 м от опоры;

б) «с пути» - как сумма поездов, проходящих по пути, на котором ведутся работы, и смежным путям с нормальными междупутьями;

в) с пути в «окно» - как сумма поездов, проходящих по смежным путям с нормальными междупутьями;

г) на жестких и гибких поперечинах– как сумма поездов, проходящих по путям, перекрываемым поперечиной.

- Приложение 20.2

- Продолжительность «окна»

| Продолжительность «окна», час. | Коэффициент |
| --- | --- |
| свыше 2 до 4 | 0,9 |
| свыше 4 | 0,8 |

Примечание: допускается одновременное применение коэффициентов по табл. 1 и 2 в случаях, когда работы выполняются с занятием одного пути в «окно», при движении поездов по соседним путям с нормальным междупутьем.

- Приложение 20.3

- Перечень материальных ресурсов, не учтенных ТЕР 20

- Отдел 1. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах

1.1 Брус деревянный и детали его крепления к рельсам для прокладки путевых, дроссельных перемычек вдоль железобетонных шпал при установке путевых ящиков, концевых кабельных муфт и дроссель-трансформаторов.

1.2. Гарнитуры и замыкатели стрелочные.

1.3. Гарнитуры стрелочные контрольных замков.

1.4. Замки с ключами для запирания релейных шкафов, ящиков и сигналов.

1.5. Знаки номерные и литерные.

1.6. Зажимы плашечные и петлевые для проводов.

1.7. Изоляторы штыревые.

1.8. Кабели и провода всех марок и сечений кроме кабелей, поставляемых в комплекте с оборудованием с разделанными по схеме концами, стоимость которых учитывается как оборудование.

1.9. Клеммы всех типов.

1.10. Кожухи защитные к стрелочным замкам.

1.11. Конденсаторы и блоки конденсаторные до 100 В.

1.12. Крепления металлические к железобетонным светофорным мачтам.

1.13. Лампочки осветительные и сигнальные.

1.14. Муфты и стойки кабельные, кожухи защитные для муфт.

1.15. Основания под муфты, ящики трансформаторные, дроссель – трансформаторы, релейные и батарейные шкафы.

1.16. Предохранители для электрических цепей напряжением до 1кВ на ток до 400А.

1.17. Разрядники с напряжением пробоя до 1000 вольт с переходными розетками и перемычками под контакты; выравниватели (ВОЦ и др.).

1.18. Рубильники и переключатели на ток до 400А.

1.19. Сдвоенные брусья (рамы) к разъединителям.

1.20. Струбцины рельсовые для подключения заземления к рельсу.

1.21. Трос медный, сталемедный, сталеалюминиевый, стальной.

1.22. Трубы стальные, кромерасценки 20-01-077-07.

1.23. Шины и прокат цветных металлов.

1.24. Штепсели рельсовые.

1.25. Шкафы для аккумуляторов.

1.26. Фундаменты под светофоры, маневровые колонки, автошлагбаумы, скоростемеры .

1.27. Электроды для заземления, кроме расценок 1-4 таблицы 20-01-079.

- Отдел 2. Сети контактные на железнодорожном транспорте

2.1. Провода.

2.2. Канаты стальные (тросы).

2.3. Проволока (кроме вязальной).

2.4. Изоляторы штыревые.

2.5. Блоки компенсаторов трехблочных и двухблочных компенсаторных устройств.

2.6. Компенсаторы барабанного и блочно-полиспастного типа.

2.7. Грузы компенсаторные.

2.8. Кронштейны всех видов металлические и деревянные для подвески дополнительных проводов.

2.9. Кронштейны фиксаторные.

2.10. Хомуты для крепления консолей и кронштейнов на опорах.

2.11. Траверсы переходных опор и удлинители для крепления консолей на опорах.

2.12. Надставки и стойки всех видов на опорах контактной сети и поперечинах.

2.13. Стойки консольные и фиксаторные для жестких поперечин.

2.14. Арматура для монтажа дополнительных проводов типов СИП и SAX.

# Оборудование сельскохозяйственных производств

- Приложение 35.1

- Перечень материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием

| Наименование материалов | Наименование оборудования, в комплекте с которым поставляются материалы |
| --- | --- |
| 1. Рельсы и крепления | Для подвесных дорог |
| 2. Трубы с фасонными частями и арматура | Доильные установки, установки пневматической транспортировки навоза типа УПН-15 |
| 3. Цепи и скребки, поставляемые отдельными деталями | Кормораздаточные и навозоуборочные транспортеры |
| 4. Кормушки и желоба деревянные | Для содержания крупного рогатого скота |
| 5. Трубные заготовки для ограждения | Оборудование для стойлового содержания крупного рогатого скота и станков для свиноматок |
| 6. Секция бункеров металлических | Оборудования комбикормовых агрегатов ОКЦ-15, ОКЦ-30 |
| 7. Деревянные детали | Для напольного содержания птиц |
| 8. Сетка металлическая | Клеточные батареи для цыплят и кур |
| 9. Стекло армированное | Клеточные батареи для цыплят и кур |
| 10. Секции поилок и кормушек | Клеточные батареи для цыплят и кур |
| 11. Трос стальной | Клеточные батареи для цыплят и кур |
| 12. Соединительные и опорные трубы (50% стоимости) | Клеточные батареи |
| 13. Шифер | Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках |
| 14. Металлоконструкции наружного бункера | Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках |
| 15. Стальные винипластовые трубы | Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках |
| 16. Трос | Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках |
| 17. Проволока | Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках |
| 18. Кормушки | Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках |
| 19. Поилки | Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках |
| 20. Металлоконструкции крепления кормопровода | Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках |

# Оборудование общего назначения

- Приложение 37.1

- Поправочные коэффициенты при монтаже оборудования на отметке свыше 1 м

| Отметка выполнения монтажных работ | Поправочный коэффициент |
| --- | --- |
| от 1 м до 5 м | 1,1 |
| свыше 5 м до 15 м | 1,2 |
| свыше 15 м | 1,35 |

# Контроль монтажных сварных соединений

- Приложение 39.1

- Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 39

| № п.п. | Условия работы | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
|  | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: |  |
| 1. | на сборочной площадке, в цехе предмонтажных работ | 0,9 |
| 2. | труб, собранных в пучки (труб поверхностей нагрева котлов, трубных элементов реакторов) | 1,3 |
| 3. | в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению | 1,25 |
| 4. | с навесных люлек, а также с конструкций и оборудования, когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является монтажный предохранительный пояс | 1,5 |
|  | Внутри трубопроводов (кроме таблиц ТЕР 39-02-015 поз. 29-36; ТЕР 39-02-016 поз. 01-12; ТЕР 39-02-017 поз.01-14): |  |
| 5. | диаметром до 1 м | 1,5 |
| 6. | диаметром более 1 м | 1,3 |
| 7. | При определении затрат труда на производство работ внутри трубопроводов и емкостей время дежурства снаружи рабочего-монтажника 3-го разряда следует учитывать дополнительно | дополнительный расчет |
| 8. | При работе в боксах (помещениях) АЭС | 1,1 |
| 9. | На высоте от 25 до 40 м | 1,1 |
| 10. | -«- 40 до 70 м | 1,3 |
| 11. | -«- 70 до 90 м | 1,5 |
| 12. | -«- 90 до 110 м | 1,8 |
| 13. | При очистке металлическими щетками и протирке ацетоном двусторонних сварных швов | 1,8 |
|  | При механизированной зачистке и зачистке вручную поверхности околошовной зоны трубопроводов из углеродистых, легированных и высоколегированных коррозионностойких сталей с одной стороны: |  |
| 14 | без снятия усиления | 0,55 |
| 15 | со снятием усиления | 0,7 |
| 16 | при внешнем осмотре корня шва | 1,1 |
|  | При цветной дефектоскопии: |  |
| 17 | обеих поверхностей двусторонних швов | 2 |
| 18 | одновременно более 3-х стыков до 5 | 0,8 |
| 19 | то же, более 5 стыков | 0,7 |
|  | При ультразвуковом контроле: |  |
| 20 | сталей аустенитного класса | 1,5 |
| 21 | сварного шва с одной стороны одной поверхности | 0,6 |
| 22 | сварного шва несколькими преобразователями с различными углами ввода | количество преобразователей |
|  | При радиационных методах контроля: |  |
| 23 | при получении с одной экспозиции двух снимков | 0,85 |
| 24 | то же, 3-х снимков | 0,7 |
| 25 | то же, свыше 3-х снимков | 0,5 |
| 26 | при использовании пленки РТ-4М | 0,7 |
| 27 | то же, РТ-1 | 0,8 |
| 28 | при просвечивании сварных соединений горячих стыков | 1,35 |
| 29 | при просвечивании импульсными переносными аппаратами типа «Мира-2» | 1,3 |
| 30 | при просвечивании через две стенки стыков трубопроводов на эллипс | 1,2 |
| 31 | при панорамном просвечивании корня шва сварных соединений трубопроводов диаметром 1020 мм | 1,5 |
| 32 | При зачистке, ультразвуковом контроле и контроле радиационными методами угловых и тавровых соединений оборудования и конструкций | 1,3 |
|  | При контроле сварных соединений 1 и 2 категорий АЭС, контролируемых в соответствии с требованиями Правил контроля ПН АЭ Г-1-028-91: |  |
| 33 | внешним осмотром и измерениями; ультразвуком | 1,5 |
| 34 | радиационными методами | 1,2 |

- Приложение 40

- Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ

| Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | 7,19 | 2.7 | 8,31 | 4.4 | 10,21 |
| 1.1 | 7,25 | 2.8 | 8,38 | 4.5 | 10,35 |
| 1.2 | 7,31 | 2.9 | 8,46 | 4.6 | 10,50 |
| 1.3 | 7,38 | 3.0 | 8,53 | 4.7 | 10,65 |
| 1.4 | 7,43 | 3.1 | 8,64 | 4.8 | 10,79 |
| 1.5 | 7,50 | 3.2 | 8,74 | 4.9 | 10,94 |
| 1.6 | 7,56 | 3.3 | 8,86 | 5.0 | 11,09 |
| 1.7 | 7,62 | 3.4 | 8,97 | 5.1 | 11,27 |
| 1.8 | 7,68 | 3.5 | 9,07 | 5.2 | 11,45 |
| 1.9 | 7,74 | 3.6 | 9,18 | 5.3 | 11,64 |
| 2.0 | 7,80 | 3.7 | 9,29 | 5.4 | 11,82 |
| 2.1 | 7,87 | 3.8 | 9,40 | 5.5 | 12,01 |
| 2.2 | 7,94 | 3.9 | 9,51 | 5.6 | 12,19 |
| 2.3 | 8,02 | 4.0 | 9,62 | 5.7 | 12,37 |
| 2.4 | 8,09 | 4.1 | 9,76 | 5.8 | 12,55 |
| 2.5 | 8,17 | 4.2 | 9,92 | 5.9 | 12,74 |
| 2.6 | 8,24 | 4.3 | 10,06 | 6.0 | 12,92 |

- Приложение 41

- Показатели часовой оплаты труда специалистов в зависимости от категории

| Наименование профессий рабочих и специалистов | Стоимость чел.-ч, руб. |
| --- | --- |
| Главный технолог | 18,33 |
| Ведущий инженер | 16,93 |
| Инженер I категории | 15,49 |
| Инженер II категории | 14,09 |
| Инженер III категории | 12,69 |
| Техник I категории | 10,21 |
| Техник II категории | 9,17 |
| Техник III категории | 8,27 |

============================= ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ===============================

СОДЕРЖАНИЕ:

IV. Приложения	3

Подъемно-транспортное оборудование	3

Теплосиловое оборудование	5

Компрессорные установки, насосы и вентиляторы	13

Электротехнические установки	19

Оборудование связи	21

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	25

Технологические трубопроводы	26

Оборудование для очистки газов	28

Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте	30

Оборудование общего назначения	30

Контроль монтажных сварных соединений	31

Приложение 40 Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда

работ	32

Приложение 41 Показатели часовой оплаты труда специалистов в зависимости от категории	32